Especificaciones del equipo Lenovo LOQ 15IRX10

Configuración actual y opciones de ampliación de memoria y almacenamiento

Equipo identificado el 12 de septiembre de 2026 mediante la información de hardware de Windows y contrastado con la ficha técnica oficial de Lenovo para el tipo de máquina 83JE. La configuración permite ampliar la memoria en doble canal y añadir un segundo SSD NVMe sin reemplazar la unidad actual.

# Resumen del equipo

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Fabricante y modelo | Lenovo LOQ 15IRX10, tipo 83JE |
| Procesador | Intel Core i7-13700HX, 16 núcleos y 24 hilos, hasta 5.0 GHz |
| Gráficos dedicados | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 |
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics |
| Memoria instalada | 16 GB DDR5 SO-DIMM SK Hynix, un módulo |
| Almacenamiento | SSD Micron 2500 NVMe de 512 GB, M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Pantalla | 15.6 pulgadas, 1920 × 1080, 144 Hz |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language de 64 bits, compilación 26200 |
| Conectividad inalámbrica | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| BIOS | Lenovo R3CN44WW |

# Ampliación de memoria RAM

## Punto destacado

El equipo tiene dos ranuras DDR5 SO-DIMM y actualmente solo una está ocupada. El módulo detectado es un SK Hynix HMCG78AGBSA095N de 16 GB, especificado a 5600 MT/s y operando a 4800 MT/s en esta plataforma.

| Aspecto | Detalle | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Configuración actual | 1 × 16 GB DDR5 SO-DIMM | Una ranura libre |
| Ampliación recomendada | Añadir 1 × 16 GB DDR5 SO-DIMM | 32 GB totales y doble canal |
| Especificación a buscar | DDR5 SO-DIMM, 16 GB, 5600 MT/s | Funcionará a la velocidad admitida por el equipo |
| Compatibilidad preferente | Mismo modelo SK Hynix HMCG78AGBSA095N o equivalencia JEDEC | Reduce diferencias de latencia y compatibilidad |

Recomendación: instalar un segundo módulo de 16 GB con especificaciones equivalentes. Esta es la mejora más equilibrada porque eleva la capacidad a 32 GB y habilita el funcionamiento en doble canal. Lenovo publica configuraciones validadas de hasta 32 GB para esta plataforma; el firmware informa una capacidad teórica mayor, pero conviene tomar 32 GB como referencia oficial de compatibilidad.

# Ranura adicional para almacenamiento NVMe

## Punto destacado

La plataforma incorpora dos posiciones M.2 PCIe 4.0 x4. Windows detecta una sola unidad física, el SSD Micron de 512 GB, por lo que la segunda posición queda disponible para agregar almacenamiento sin retirar el disco del sistema.

| Aspecto | Detalle | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Unidad actual | Micron 2500 MTFDKCD512QGN | 512 GB, M.2 2242, NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Ranuras de la plataforma | 2 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | Una posición adicional disponible |
| Compra recomendada | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 | Preferentemente 1 TB para ampliar capacidad |
| Instalación | Segundo SSD independiente | No exige reemplazar ni clonar el SSD actual |

Antes de comprar, confirma que el SSD incluya o sea compatible con el sistema de fijación y la almohadilla térmica del equipo. Para conservar la garantía y evitar daños, la instalación debe realizarse con el equipo apagado, batería desconectada internamente y protección contra descarga electrostática.

# Otros datos técnicos

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Chipset | Intel HM770 |
| Puertos | 3 USB-A, 1 USB-C con DisplayPort y carga USB PD, HDMI 2.1, RJ-45 y audio combinado |
| Audio | Realtek ALC3287, altavoces estéreo 2 W × 2 con Nahimic |
| Cámara | 5 MP con obturador electrónico |
| Unidad C | Aproximadamente 475 GB utilizables; cerca de 180 GB libres al momento del diagnóstico |

# Conclusión

El equipo mantiene una configuración potente para desarrollo, diseño y cargas gráficas. Las dos mejoras directas son añadir un segundo módulo DDR5 SO-DIMM de 16 GB para alcanzar 32 GB en doble canal y aprovechar la segunda ranura M.2 con un SSD NVMe PCIe 4.0 x4 adicional. Ninguna de estas ampliaciones requiere retirar los componentes actuales.

# Fuentes de verificación

Lenovo Product Specifications Reference  LOQ 15IRX10

Micron 2500 NVMe SSD Technical Product Specification

Los datos de configuración instalada se obtuvieron localmente mediante Windows Management Instrumentation. Las capacidades máximas y características de expansión se contrastaron con la documentación oficial del fabricante.